Remorque- BTA14



REMORQUE
Manuel de montage et sécurité de l’utilisateur 
Réf. BTA14
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



	
	Page

	Mode d’emploi et mise en garde
	2 à 5

	Vue éclatée
	6

	Assemblage et démontage du châssis et du siège
	7

	Mise en place et démontage
	8

	Installation des enfants dans la remorque
	9

	Fixation et retrait des roues
	10

	Mise en place des catadioptres
	10

	Installation du fanion
	11

	Montage du bras d’attelage
	11

	Fixation de la remorque au cadre
	12

	Fixation de la remorque à l’axe du vélo
	12

	Utilisation en version poussette
	13

	Démontage, pliage, remisage
	14

	Entretien
	14

	
	


Veuillez lire toutes les instructions et les mises en gardes et examiner le contenu avant montage.
MODE D’EMPLOI ET MISE EN GARDE

Note : votre nouvelle remorque a été conçue et construite afin de fournir à vos aventures extérieures une solution de partage et de transport confortable et durable. 

Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins futurs. Si vous ne respectiez pas ces instructions, votre sécurité et la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.
IMPORTANT
LES PASSAGERS ET LES CONDUCTEURS DOIVENT TOUJOURS PORTER DES CASQUES HOMOLOGUES.

Les traits principaux de la remorque

· Assemblage, désassemblage et rangement rapide

· Deux passagers assis face vers l’avant

· Harnais à cinq points de fermeture et débrayage rapide

· Capote ajustable avec fenêtre relevable

· Roues à dégagement rapide 
Mise en garde 
· AVERTISSEMENT : ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 12 mois
· Ne pas promener plus de 2 enfants à la fois.
· Les enfants doivent avoir l’âge de porter un casque et se tenir assis seul et pendant un certain temps sans besoin d’aide.
· Ne pas excéder 55 kilos de poids maximum. (remorque + passagers + charge dans l’habitacle)
· Ne pas excéder la capacité maximum : Si un enfant 18 Kg, si deux enfants 36 Kg, compartiment de rangement 9 Kg.
· Les enfants ne doivent pas sauter, se pencher ou se balancer dans la remorque
· Evitez d’exposer les enfants à des températures trop intenses.
· Ne pas transporter d’animaux.
· Utiliser avec des bicyclettes ayant des roues de 26’’ à 28’’ pouvant supporter un poids à remorquer d’au moins 55 kg, consulter le manuel de la bicyclette ou contacter son revendeur.

· Ne pas accrocher la remorque à des engins motorisés.
· Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que votre enfant est tenu éloigné lors des opérations de dépliage et repliage de la remorque.
· Ne laissez pas votre enfant jouer avec cette remorque.
· AVERTISSEMENT : il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance

Vérifications de sécurité avant utilisation
· Ne pas se promener pendant les périodes froides ou chaudes sans protection ou aération adéquate

· Vérifiez que le connecteur du bras d’attelage est solidement fixé

· Vérifiez que la courroie de sécurité de l’attache est correctement fixée

· AVERTISSEMENT : S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.
· AVERTISSEMENT : Le fait d’accrocher au poussoir une charge influe sur la stabilité de la remorque
Consignes à respecter

· Attachez les ceintures. Vérifiez le harnais du siège et attachez les bagages

· AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser l’entrejambe sans la ceinture de maintien

· Effectuer l’inspection de la bicyclette et de la remorque avant chaque sortie. Assurez-vous que vous pouvez freiner, pédaler et piloter correctement lorsque la remorque est attelée à la bicyclette.
· Ne pas dépasser 13 Km/h en ligne droite et 5 Km/h dans les virages.

· Assurez-vous de la présence du fanion sur votre remorque.

· Mettre les casques. Assurez-vous que les casques du conducteur et des enfants sont sécurisés.
· Vérifiez régulièrement la pression d’air dans les pneus.
· Conduisez plus lentement avec la remorque.
· La distance d’arrêt est plus grande. Utilisez les freins plus tôt. Ralentir dans les virages. 

· Ne pas utiliser d’accessoires n’ayant pas été approuvés par le fabricant.
INFORMATIONS DE SECURITE
Ne pas modifier la remorque ou son dispositif d’attelage à la bicyclette. Ne pas utiliser la remorque si des pièces de la remorque et/ou de la bicyclette sont brisées ou manquantes. Contactez votre revendeur pour vous procurer les éventuelles pièces détachées pour la remorque. 
PENDANT L’UTILISATION DE LA REMORQUE, VEUILLEZ SUIVRE CES MISES EN GARDE DE SECURITE. 
· Effectuer l’inspection de la remorque et de ses pièces avant et après chaque utilisation. Pour la sécurité, il est essentiel d’apporter les soins et l’entretien convenable à la remorque. 
· A l’assemblage de la remorque, veuillez vous assurer que les roues sont installées conformément aux consignes du chapitre de montage. Gonflez les pneus à la pression recommandée et vérifiez la pression avant chaque utilisation.
Attention : L’excès de pression peut faire basculer la remorque. 
· Attachez le connecteur du bras d’attelage au cadre de la bicyclette. Le connecteur doit être tendu et la courroie de sécurité doit passer autour de la base arrière et le crochet accroché dans l’anneau ‘D’.
· Le conducteur de la bicyclette doit être âgé d’au moins 18 ans et en bonne condition physique.

· Assurez-vous que la bicyclette soit en bon état de fonctionnement et que les freins soient adéquats. Il est recommandé d’équiper la bicyclette de rétroviseurs. Les lumières doivent être allumées à l’aube et au crépuscule.

· Ne pas surcharger la remorque. Ne pas excéder 55 Kg de poids maximum (remorque + passagers + charge dans l’habitacle) 

Important : Ne pas laisser les enfants sauter, se pencher ou se balancer. Ces mouvements pourraient faire basculer la remorque. La barre de la remorque ne doit porter aucun poids supplémentaire. 

· Ne pas essayer d’installer d’autres sièges dans la remorque. L’utilisation de sièges autres que ceux d’origine annulera la garantie et pourrait causer des dommages à la remorque ou des blessures aux passagers. 
· La facilité de manœuvre du vélo peut changer sensiblement avec la remorque attelée, en particulier en ce qui concerne l’équilibre, le braquage et le freinage.
· En cas d’urgence, rupture ou crevaison, pousser la remorque sur le bas-côté de la route avant de procéder à toute opération de réparation.
Recommandations de sécurité pour le cycliste
· Ne pas conduire sur les voies rapides, rues achalandées ou dans les endroits non sécuritaires pour les vélos. 
· Le soir, si vous devez conduire, utilisez les lumières et des vêtements à haute visibilité. Ne pas conduire le soir avec des enfants dans la remorque.
· Ne pas faire de virage étroit, car la remorque peut se renverser. 
· Ne pas voyager à haute vitesse, ni prendre de descente rapide
· Ne pas dépasser une vitesse de 13Km/H car la vitesse peut affecter votre habilité à contrôler le vélo et votre vision des irrégularités de la route.
· Evitez les trous, les dos d’ânes, les flaques de boue ou autres obstacles.  
Recommandation de sécurité pour les passagers

Assurez-vous que l’enfant soit bien assis et que le harnais soit correctement enclenché. La hauteur de l’enfant assis ne doit pas dépasser la barre transversale et la bonne hauteur de la courroie d’épaule doit être utilisée. Veuillez vous référer aux instructions de montage et à la vue éclatée.
Assurez-vous que l’enfant ne puisse pas atteindre les roues et la route. 

Recommander aux enfants de ne pas se balancer à l’intérieur de l’habitacle, afin d’éviter les déplacements brusques qui peuvent provoquer des problèmes de stabilité.
Si vous transportez un seul enfant, veillez à le placer au milieu. Ne pas ajouter d’objet dans l’habitacle.
VUE ECLATEE 
[image: image1.jpg]



	NO
	Désignation 
	Qté
	NO
	Désignation
	Qté

	
	Cadre
	1
	8.1
	Réflecteur arrière rouge
	2

	1.1
	Jonction des tubes
	4
	8.2
	Réflecteur avant blanc
	2

	2
	Chassis latéral
	2
	*9
	 
	

	3
	Barre transversale
	1
	*9.1
	Fourche (support roue avant)
	1

	3.1
	Jonction de barre transversale
	1
	*9.11
	Molette de fixation
	1

	3.2
	Goupille se sécurité de barre transversale
	1
	*9.12
	Goupille de roue avant 

‘position fixe ou pivotante’
	1

	4
	Bras d’attelage
	1
	*9.2
	 
	

	4.1
	Pièce de liaison du bras d’attelage
	1
	*9.21
	Pneu 10”    
	1

	4.11
	Connecteur
	1
	*9.22
	Chambre à air 10”
	1

	4.12
	Goupille de sécurité
	1
	*9.23
	Axe de roue
	1

	4.13
	Courroie de sécurité
	1
	*9.24
	Velcros pour rangement du bras d’attelage.
	2

	5
	 
	
	10.
	 
	

	5.1
	Barre transversale 
	1
	 10.1
	 
	

	5.2
	Roue principale 20”
	2
	*10.11
	Barre de direction
	1

	5.21
	Pneu 20”
	2
	 10.12
	Tube de barre de direction
	2

	5.22
	Chambre à air 20”
	2
	*10.13
	Jonction de barre de direction
	2

	5.23
	Axe de roue
	2
	*10.14
	Bouton de barre de direction
	2

	5.24
	Goupille de fixation de la roue
	2
	*10.15
	Dragonne
	1

	5.25
	Catadioptre
	4
	 10.2
	Système de freinage
	

	6
	Siège/plateforme
	1
	*10.21
	Barre de freinage
	1

	7
	Panneau latéral
	2
	*10.22
	Crochet de freinage
	1

	7.1
	Logement pour fanion
	1
	 10.23
	Ecrou de tension du câble
	2

	7.2
	Fanion
	1
	*10.24
	Câble de frein
	2

	8
	Capote
	1
	*10.25
	Système de freinage
	2


LISTE DES PIECES

[image: image13.emf]
ASSEMBLAGE ET DEMONTAGE DU CHASSIS ET DU SIEGE

Videz le contenu du carton et séparez les pièces. Positionnez les panneaux latéraux en position verticale.

[image: image14.jpg]


[image: image15.emf]
Positionnez la barre transversale entre les panneaux latéraux et faites la passer dans les boucles au haut du siège. Insérez la barre transversale dans l’entrebâillement du haut et fixez avec la goupille de securité. 

[image: image2.jpg]


 

[image: image3.jpg]



Faites les opérations dans le sens contraire pour démonter le châssis et le siège. 

Note : sécurisez la goupille avec l’attache en U. Assurez vous que tous les systèmes de verrouillage sont enclenchés avant utilisation. 
Mise en garde

Soyez prudent en pliant et en dépliant la remorque afin de prévenir les blessures. 
MISE EN PLACE ET DEMONTAGE
Placez la capote sur le dessus de la remorque afin que la fenêtre enroulable avec la moustiquaire soit placée vers l’avant de la remorque. Fixez le velcro sur les panneaux latéraux de la remorque et positionnez la capote jusqu'à ce qu’elle couvre entièrement la remorque. Procédez en sens contraire pour enlever la capote.

La capote est conçue pour garder les passagers et la remorque au sec, à l’abri du froid ou de la chaleur et protéger les occupants contre les objets volants. Le protège pluie PVC peut être enroulé pour permettre plus de ventilation pendant la saison chaude et déroulé pour ajouter une protection en saison froide. Les fermetures velcro gardent le protège pluie hors de vue lorsqu’il est enroulé. 

[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]





IMPORTANT
Il est fortement recommandé de protéger les yeux des enfants des insectes et des éventuels objets volants. Nous recommandons l’emploi de lunettes en plus de la moustiquaire ou de la fenêtre PVC. 

MISE EN GARDE
Afin de prévenir un coup de chaleur, toujours ouvrir les aérations pendant la saison chaude ou lorsque la remorque est garée.

ATTENTION
Afin de protéger les yeux des enfants, ne jamais utiliser la remorque sans la fenêtre avant ou moustiquaire. 
INSTALLATION DES ENFANTS DANS LA REMORQUE
Lorsque vous placez ou enlevez les enfants du siège, toujours veiller à ce que la remorque soit solidement raccordée à la bicyclette et qu’elle soit garée en bonne et due forme. 

Ouvrez l’avant de la capote, placez les enfants dans la position appropriée et fermez la capote. Utilisez les courroies d’épaule et les ceintures de sécurité. 

Le système de harnais de votre remorque est conçu pour garder les passagers immobilisés et sécurisés pendant le transport. Le harnais est conçu pour sécuriser un ou deux enfants. 

· Détachez les fixations de la courroie d’épaule et de la courroie à anneaux ‘D’ de l’entrejambe

· Mettez l’enfant dans le siège. Si vous transportez un seul enfant, le placer au milieu

· Placez une courroie sur chaque épaule et joindre à la courroie à anneaux ‘D’ de l’entrejambe

· Ajustez les courroies à la taille de l’enfant
· Attachez la ceinture et fixez solidement

Ne jamais conduire sans avoir préalablement sécurisé les passagers dans le harnais à cinq points. Les passagers non attachés peuvent affecter la manœuvrabilité du vélo et ainsi occasionner un accident et de graves blessures.

[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
Important 

Toujours ajuster les courroies d’épaule et de taille en fonction de la corpulence de l’enfant et de façon à assurer un maintien optimal.
La hauteur de l’enfant ne doit pas dépasser la barre transversale. Assis, il doit y avoir une distance d’au moins 4 cm entre la tête (hors casque) et la barre transversale. L’enfant doit porter un casque homologué.

Mise en garde

Afin de prévenir des blessures graves, les enfants doivent porter le harnais dans sa totalité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans ou autour de la remorque. 
FIXATION ET DECROCHAGE DES ROUES

Soulevez l’arrière de la remorque, insérez l’axe de la roue dans le logement  prévu à cet effet. La goupille de fixation rapide vient bloquer la roue. Lorsque les deux roues sont assemblées, tirez sur ces dernières afin de vous assurer qu’elles sont bloquées correctement.

Pour enlever les roues, soulevez l’arrière de la remorque. Déverrouillez la goupille de fixation rapide par une simple pression et tirez sur la roue.

Note : assurez-vous du gonflage convenable des pneus et vérifiez-le régulièrement. 

[image: image4.jpg]



MISE EN GARDE
La mauvaise installation et/ou ajustement des roues pourraient occasionner qu’une roue sorte de son logement pendant l’utilisation et causer de graves blessures. 

MISE EN PLACE DES CATADIOPTRES

Placez les catadioptres sur l’arrière de la remorque ainsi que sur les roues. 

[image: image5.jpg]




[image: image6.jpg]



MISE EN GARDE
Un catadioptre conforme aux reglements en vigueur doit être visible à l’arriere de la remorque. 

N’utilsez jamais la remorque de nuit sans les éclairages et les sytèmes réfléchissants adéquats. Toujours respecter les règles du code de la route.
Nous conseillons toutefois de ne pas utiliser la remorque une fois la nuit tombée.
INSTALLATION DU FANION

Assemblez les 2 sections du drapeau puis glissez le mat dans le logement prévu à cet effet (angle arrière-gauche de la remorque).

[image: image7.jpg]



IMPORTANT
Pour une visibilité accrue, toujours utiliser ce fanion de sécurité.

MONTAGE DU BRAS D’ATTELAGE

Basculez la remorque sur l’arriere afin que le dessous soit entièrement visible. Enlevez la goupille de sécurité, pivotez le bras d’attelage vers le haut jusqu'à l’extension totale. Réinserez la goupille de sécurité et sécurisez avec l’attache en U.

Pour plier et ranger, inversez la procédure, enfoncez entièrement la goupille de sécurité et sécurisez avec l’attache en U.

Note : assurez-vous que la goupille de sécurité soit toujours sécurisée avec l’attache en U.

 [image: image8.jpg]




[image: image9.jpg]




[image: image10.jpg]



FIXATION DE LA REMORQUE A L’AXE DU VELO
Fixez le connecteur du bras d’attelage à l’axe arrière (à l’opposé des pignons) en utilisant le boulon de l’axe.
Fixez le bras d’attelage et le connecteur sur l’axe avec la goupille de sécurité. Faire passer la courroie de sécurité autour de la base arrière de la bicyclette et fixez solidement à l’anneau ‘D’ attaché au bras d’attelage. 

Note : sécurisez la goupille avec l’attache à ressort.

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



Procédez à l’inverse pour enlever le bras d’attelage de la bicyclette.
ATTENTION
Si le bras d’attelage interfère avec la bicyclette ou autres accessoires ou s’il ne se tend pas bien, ne pas l’utiliser. 

Ne jamais utiliser la remorque sans le connecteur du bras d’attelage.

Le connecteur ne doit être placé à une hauteur de plus de 40 cm à partir du sol, la charge appliquée sur le bras d’attelage doit être comprise entre 30 N et 80 N.
.      

UTILISATION DE LA REMORQUE DANS SA      VERSION POUSSETTE

Enfoncez simplement le support de la roue dans le logement prévu à cet effet qui se situe à l’avant de la remorque et bloquez la à l’aide de la molette de fixation. Sécurisez en vissant la molette jusqu’à insertion complète. Une fois cette opération réalisée, faites évoluer la roue à vide pour vous assurez qu’elle tourne correctement.
Réalisez l’opération inverse pour repasser en version remorque.

NB : la roue peut être stockée dans le compartiment qui se situe à l’arrière du dossier passager.


                



AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser ce produit en faisant du jogging ou des promenades en roller.
ATTENTION

Toute charge additionnelle placée sur la barre de direction affecte la stabilité du produit. 

UTILISATION DU SYSTEME DE FREINAGE

La remorque est équipée d’un système de freinage destiné à réduire la vitesse durant l’utilisation et à immobiliser le produit à l’arrêt.
La barre de freinage qui se situe à proximité de la barre de direction doit être tirée par l’utilisateur pour actionner la commande. 
A l’arrêt, vous pouvez immobiliser la remorque en bloquant le frein en position de parking à l’aide du crochet plastique qui se situe au milieu de la barre de direction.


ATTENTION :
Toujours utiliser le frein de parking avant d’asseoir ou de sortir les enfants de la remorque. Une fois le blocage enclenché, poussez légèrement la remorque pour vous assurez que le système est bien opérant.

Vérifiez l’efficacité du système de freinage et régulièrement la pression des pneus des roues latérales 2,5 - 3,5 bar (36 - 50 psi) et de la roue avant 2 bar.
Ne laissez jamais la remorque sans surveillance avec des enfants à bord.

Si vous souhaitez ajuster la tension du câble de freinage, adressez-vous impérativement à un professionnel.

DEMONTAGE, PLIAGE ET REMISAGE

Pour le démontage partiel ou total, inversez les procédures mentionnées précédemment et enfoncez les goupilles de sécurité solidement en les verrouillant avec les attaches en Ut. Vérifiez la remorque et ses pièces avant et après chaque usage et chaque rangement. 

Entreposez dans un endroit sec et assurez-vous que la remorque soit sèche avant le stockage. 

IMPORTANT : Ranger la remorque hors du soleil afin d’éviter la décoloration et l’affaiblissement du tissu.

ENTRETIEN 

Nettoyez périodiquement toutes les pièces, essuyez-les et laissez-les ensuite sécher a l’air, surtout si vous êtes exposé à l’eau salée, au sable etc…
IMPORTANT :
Assurez-vous que la remorque et la bicyclette soient en bon état d’utilisation, un détaillant de bicyclette peut vous aider pour l’inspection et l’entretien,

MISE EN GARDE :
N’utilisez pas de produits abrasifs. Nettoyez seulement avec de l’eau et du savon doux. 
Vérifiez fréquemment les fixations et articulations du cadre, la barre de connexion, système d’attelage au vélo.

Le système de fixation des roues à la remorque, la pression des roue latérales 2,5 - 3,5 bar (36 - 50 psi) et roue avant 2 bar. et l’état d’usure des pneus de la remorque sont également à vérifier régulièrement. Trop ou pas assez de pression dans les pneus peut atténuer la stabilité de la remorque. 
Vérifiez la toile : absence de déchirures …
Contrôlez le drapeau et son mât.

Le manuel a été réalisé pour différents modèles de remorques, certaines illustrations peuvent varier du modèle en votre possession.





Courroie d’épaule





Courroie de taille





Courroie d’entrejambe





Molette de fixation





Goupille roue avant fixe ou pivotante





Conforme aux exigences de sécurité.


• Ne pas promener plus de 2 enfants à la fois.


• Les enfants doivent avoir l'âge de porter un casque et se tenir assis seul


et pendant un certain temps sans besoin d'aide.


• Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 12 mois.


• Ne pas excéder 45 Kilos de poids maximum (passagers + charge dans l'habitacle).








PAGE  
2

